Приложение

к решению Совета народных депутатов Грибановского муниципального           района

Воронежской              области

от 25.12.2023 № 49

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ I

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |
| --- | --- |
| 2 | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |
|  | 2.1. Мероприятия по территориальному планированию в части учёта интересов Российской Федерации, Воронежской области, сопредельных муниципальных образований |
|  | 2.2. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры района, предложения по размещению планируемых объектов капитального строительства в области инженерной инфраструктуры 2.3. Мероприятия по оптимизации и развитию сети объектов социальной сферы, по размещению планируемых объектов капитального строительства: образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры |
| 3 | ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 3.1. Придорожные полосы автомобильных дорог местного значения 3.2. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 3.3. Охранные зоны газораспределительных сетей 3.4. Санитарно-защитные зоны 3.5. Зоны санитарной охраны |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |  |  |
| 1. | Том I | Положение о территориальном планировании Грибановского муниципального района |
| 2. | Том II | Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования Грибановского муниципального района |
| 3. | Том III | Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Графическая часть |  |  |
| 1. | 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района |
| 2. | 2 | Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, особо охраняемых природных территорий |
| 3 | 3 | Карта зон с особыми условиями использования территорий |
| 4 | 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |

# ВВЕДЕНИЕ

Схема территориального планирования Грибановского муниципального района утверждена решением Совета народных депутатов Грибановского муниципального района Воронежской области от 06.09.2012 № 70. Актуализация Схемы территориального планирования Грибановского муниципального района Воронежской области проведена бюджетным учреждением Воронежской области «Нормативно-проектный центр» в соответствии с постановлением администрации Грибановского  муниципального района  Воронежской области от 18.04.2023 № 287 и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Для Схемы территориального планирования установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 					2012 г.

Внесение изменений				2023 г.

Первая очередь реализации схемы 		2033 г.

Расчётный срок 				             2043 г.

Схема территориального планирования – основной документ территориального планирования муниципального района, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Целью схемы территориального планирования является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития района и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи Схемы территориального планирования:

- анализ существующего состояния территории;

- выявление ограничений комплексного развития территории Грибановского муниципального района — зон с особыми условиями использования территории;

- выявление сильных и слабых сторон территории как единой градостроительной системы;

- прогнозирование развития территории;

- разработка рекомендаций и предложений по улучшению среды жизнедеятельности населения, в том числе, предложений по размещению объектов капитального строительства районного значения.

В основу разработки проекта Схемы положен принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, обобщают прогнозы организации-проектировщика, предложения и намерения органов государственной власти Воронежской области, различных структурных подразделений администрации Грибановского района, иных организаций. Схема не является директивным документом по развитию района, но представляет собой модель развития его территории.

Работы над проектом Схемы территориального планирования Грибановского района выполнялись в соответствии с решениями ранее разработанной Схемы территориального планирования Воронежской области, которая была утверждена

постановлением Правительства Воронежской области от 05.03.2009 № 158. Для разработки графических материалов Схемы территориального планирования Грибановского муниципального района использовалась топографическая основа масштаба 1: 25000.

# Цели и задачи территориального планирования

Главной целью территориального планирования Грибановского муниципального района является пространственная организация территории Грибановского муниципального района для обеспечения устойчивого развития территории до 2035 года.

Территориальное планирование осуществляется в целях:

- создания благоприятной среды жизнедеятельности населения и обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий проживания человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- модернизации и развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур Грибановского муниципального района;

- обеспечения существенного прогресса в развитии основных секторов экономики района;

- повышения инвестиционной привлекательности территории;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации и Воронежской области, Грибановского муниципального района;

- формирования первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории Грибановского муниципального района.

Задачами территориального планирования Грибановского муниципального района являются:

- создание условий для устойчивого развития территории Грибановского муниципального района, сохранения окружающей природной среды;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления Грибановского муниципального района;

- реализация программы социально-экономического развития Воронежской области посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований и их населения с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории Грибановского муниципального района;

- мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности населения, производства и торговли;

- создание, развитие индустрии туризма и отдыха, благоустройство рекреационных территорий района;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию и модернизации транспортной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры, газификация населенных пунктов района;

- содействие сохранению объектов историко-культурного наследия на территории Грибановского муниципального района;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры путем упорядочения, реконструкции и строительства объектов современного медицинского обслуживания, образования, спорта и культуры;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе находящихся на территории муниципального района;

- создание условий для реализации на территории муниципального района ведомственных и областных целевых программ, в том числе:

- «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах»;

  - «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами населения Грибановского муниципального района»;

  - «Охрана окружающей среды»;

  - «Защита прав потребителей»;

  - «Муниципальное управление и гражданское общество Грибановского муниципального района»;

  - «Экономическое развитие»;

- «Развитие культуры и туризма»;

  - «Развитие образования»;

  - «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка»;

- «Развитие транспортной системы Грибановского муниципального района Воронежской области»;

- «Развитие физической культуры и спорта»;

  - «Управление муниципальным имуществом»;

- «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Грибановского муниципального района Воронежской области» и иных программ.

# Перечень мероприятий по территориальному планированию

## 2.1 Мероприятия по территориальному планированию в части учёта интересов Российской Федерации, Воронежской области, сопредельных муниципальных образований

2.1.1. Реализация основных решений федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального района.

2.1.2. Реализация основных решений документов территориального планирования Воронежской области, областных, ведомственных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий области, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального района.

2.1.3. Учёт интересов сопредельных с Грибановским муниципальным районом субъектов Российской Федерации — Тамбовской области, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Грибановского района.

2.1.4. Учёт интересов сопредельных муниципальных образований Воронежской области — Поворинского, Новохопёрского, Аннинского, Терновского муниципальных районов и Борисоглебского городского округа, отражённых в соответствующих документах территориального планирования после их разработки и принятия, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Грибановского района.

Предложения по административно-территориальному устройству территории муниципального района

- Создание средствами территориального планирования необходимой базы для развития Грибановского района за счет развития административной, образовательной, социальной, финансовой, транспортной и торговой инфраструктуры. Это развитие обеспечит концентрацию трудовых, материальных и финансовых ресурсов в зонах влияния.

- Повышение энергообеспеченности муниципального района

- Оказание содействия в подготовке территорий для размещения промышленных и агропромышленных предприятий (в том числе и на земельных участках неработающих и неэффективно работающих предприятий) для высокотехнологичных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, индустриальных парков, ТСЭР.

- Оказание содействия в подготовке инженерной и транспортной инфраструктуры для последующего размещения социальных и производственных объектов.

- Размещение на земельных участках, примыкающих к региональным автодорогам зон размещения предприятий придорожного сервиса.

- Оказание содействия в проведении комплекса мероприятий по размещению многофункциональных оздоровительных и туристических комплексов.

7. Реализация механизма предоставления на безвозмездной основе земельных участков многодетным гражданам для индивидуального жилищного строительства.

8. Строительство жилых домов общей площадью 3510 тыс. кв.м.

9. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории               пгт. Грибановский (количество спортивных сооружений на 1000 человек населения).

- Строительство (реконструкция, модернизация) объектов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются новые рабочие места.

- Реконструкция Аллеи Славы в пгт. Грибановский по ул. Центральная, 3в.

- Строительство военного мемориала в пгт. Грибановский по ул. Центральная, 14 г.

- На территории Грибановского городского поселения ведутся работы по созданию объекта - «Место отдыха у воды» по адресу: Воронежская область,                     пгт. Грибановский, ул. Машиностроителей.

- Благоустройство центральной площади в с. Новогольелань по                         ул. Октябрьская, 43а.

- Установка (ремонт) въездных стелл района.

- Обустройство территории возле значимого объекта в с. Малая Грибановка по ул. Центральная, 2.

Перечень мероприятий по изменению административно-территориального устройства района.

Границы Грибановского муниципального района установлены статьей 1 Закона Воронежской области от 02.12.2004 № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области».

Проведенный анализ административно-территориального устройства Грибановского муниципального района в части соответствия требованиям № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., показал, что в Грибановском районе требуют решения проблемы административно-территориального устройства: Новогольеланского, Новомакаровского, Калиновского, Краснореченского, Кутковского, Новогольского, Кирсановского, Васильевское,  Большеалабухского, Посевкинского сельских поселений, имеют численность менее 1000 человек.

Проблемы административно-территориального устройства муниципального района в части несоответствия требованиям №131-ФЗ от 06.10.2003г. разрешаются, в том числе путем изменения границ муниципальных образований.

Мероприятий по объединению поселений, по изменению границ между поселениями Грибановского муниципального района не планируется.

## 2.2. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры района, предложения по размещению планируемых объектов капитального строительства в области инженерной инфраструктуры.

Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры муниципального района в части теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

Таблица 1

| № п/п | Назначение объекта | Наименование планируемого объекта | Вид объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие теплоснабжения | Строительство газовой блочной котельной | Здание | Теплопроизводительность 0,387 Гкал/ч | Воронежская область, Грибановский район, с. Кирсановка, ул. Свободы, 2а | Санитарно-защитная зона |
|  |  | Строительство газовой блочной котельной | Здание | Теплопроизводительность 360 кВт (0,3096 Гкал/ч) | Воронежская область, Грибановский район, с. Верхний Карачан, ул. Строителей, 2 | Санитарно-защитная зона |
|  |  | Строительство газовой блочной котельной | Здание | Теплопроизводительность 600 кВт (0,516 Гкал/ч) | Воронежская область, Грибановский район, с. Новогольское, ул. Советская, 70в | Санитарно-защитная зона |
|  | Развитие теплоснабжения | Строительство (установка) блочно-модульной котельной для нужд модульной котельной для теплоснабжения здания МКДОУ Верхнекарачанский детский сад | Здание | Мощность – 2,5 МВт | Воронежская область, Грибановский район, с. Верхний Карачан, ул. Строителей, 2 | Санитарно-защитная зона |
|  | Развитие теплоснабжения | Строительство (установка) блочно-модульной котельной для нужд МКОУ Новогольская ООШ и МКУК Новогольского сельского поселения «Центр досуга и Информации» с тепловыми сетями | Здание | Мощность – 2,5 МВт | Воронежская область, Грибановский район, с. Новогольское, ул. Советская, 70 в | Санитарно-защитная зона |
|  | Развитие теплоснабжения | Строительство (установка) блочно-модульной котельной для нужд МКОУ Малогрибановская средняя общеобразовательная школа-здание школы и здания дома культуры | Здание | Мощность – 2,5 МВт | Грибановский муниципальный район, с. Малая Грибановка, ул. Советская, 8 | Санитарно-защитная зона |
|  | Развитие водоснабжения | Строительство системы водоснабжения в пгт. Грибановский | Водозабор | Протяженность 7,11 км | Воронежская область, Грибановский район, пгт. Грибановский | Санитарно-защитная зона |
|  | Развитие водоснабжения | Строительство сетей водоснабжения жилой застройки для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, улицы Машиностроителей в пгт Грибановский Грибановского муниципального района Воронежской области (включая ПИР) | Водозабор | Протяженность – 8 км | Воронежская область, Грибановский район, пгт. Грибановский | Санитарно-защитная зона |
|  | Развитие водоснабжения | Строительство системы водоснабжения в пгт. Грибановский по ул. Савицкой, Мира, Кооперативная, Прудовая, Максима Горького, Проезжая, 40 Лет Октября, Восточная, пер. Мирный Грибановского муниципального района Воронежской области | Водозабор | Протяженность – 4,5 км | Воронежская область, Грибановский район, пгт. Грибановский | Санитарно-защитная зона |
|  | Развитие водоснабжения | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Строителей, ул. Народная, ул. Гоголя в пгт. Грибановский Грибановского муниципального района Воронежской области» - 4,5 км | Сооружение | Протяженность – 4,5 км | Воронежская область, Грибановский район, пгт. Грибановский | Санитарно-защитная зона |
|  | Развитие водоотведения | Строительство очистных сооружений и централизованной канализации в пгт. Грибановский | Сооружение | Объем 5 линий производительностью по 500 м3/сутки | Воронежская область, Грибановский район, пгт. Грибановский | Санитарно-защитная зона |
|  | Развитие водоотведения | Реконструкция канализационных сетей путем увеличения диаметров трубопровода на участке по ул. М. Горького, ул. Мебельная, ул. Машзаводская в пгт. Грибановский» - 3,0 км | Сооружение | Протяженность – 3,0 км | Воронежская область, Грибановский район, пгт. Грибановский | Санитарно-защитная зона |

## 2.3. Мероприятия по оптимизации и развитию сети объектов социальной сферы, по размещению планируемых объектов капитального строительства: образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры

Таблица № 2

| № п/п | Назначение объекта | Наименование планируемого объекта | Вид объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Административное здание | Строительство универсального центра общественных коммуникаций в с. Васильевка (Почта, Администрация, ФАП) | Центр общественных коммуникаций (здание) | Земельный участок в процессе уточнения местоположения границ | Воронежская область, Грибановский муниципальный район, Васильевское сельское поселение, село Васильевка | Установление ЗОУИТ не требуется |

# Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

## 3.1.  Придорожные полосы автомобильных дорог местного значения

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов. Также, в пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль дороги, либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположенным вне полосы отвода дороги и требующим доступа к ним.

В соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) 75 м – для автомобильных дорог I и II категорий;

2) 50 м – для автомобильных дорог III и IV категорий;

3) 25 м – для автомобильных дорог V категории;

4) 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) 150 м – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Перечень и категория автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области на территории Грибановского муниципального района согласно постановлению администрации Воронежской области № 1239 от 30.12.2005 представлены в разделе 1.7. «Объекты капитального строительства на территории Грибановского муниципального района», п. 1.7.1. «Транспортная инфраструктура».

## 3.2. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» для линий электропередачи 10 кВ охранная зона устанавливается размером 10 метров (5 метров - для линий с само-несущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

## 3.3. Охранные зоны газораспределительных сетей

Ширина охранных зон газопроводов, принята в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Гостехнадзора России № 9 от 22.04.1992 г. и «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 878 от 20.11.2000.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

-	вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

-	вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

-	вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

-	вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных.

## 3.4. Санитарно-защитные зоны

Правила установления и изменения санитарно-защитных зон, а также использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждены Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 (далее – Правила).

В соответствии с п. 5 Правил в СЗЗ не допускается использования земельных участков в целях:

- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

В соответствии с п 70 и п 71 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» к источникам воздействия на среду обитания человека относятся объекты, создающие с учетом фона ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ, превышающие гигиенические нормативы на границах санитарно-защитной и жилой зоны, а также на территориях и объектах, выделенных в документах градостроительного зонирования для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации.

Эксплуатация объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания человека и создающих химическое, физическое, биологическое воздействие, превышающие 0,1 ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ на границе земельного (земельных) участка (участков) объекта (объектов), границе полосы отвода для автомобильных дорог и железнодорожных линий, а также границе объектов недвижимости или участков недр, предоставляемых в пользование, в случаях, когда законодательством Российской Федерации размещение объекта допускается без оформления прав на земельные участки и установления сервитута, а также объекта, архитектурно-строительное проектирование которого допускается в границах, не принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного участка (далее - граница объекта), осуществляется при условии разработки и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ на границе санитарно-защитной зоны или на указанных территориях и объектах.

В соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222, необходимо разработать проекты санитарно-защитных зон. Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны принимают следующие уполномоченные органы по результатам рассмотрения заявления об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны:

1)	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении объектов I и II класса опасности в соответствии с классификацией, установленной санитарно-эпидемиологическими требованиями (далее - санитарная классификация), групп объектов, в состав которых входят объекты I и (или) II класса опасности, а также в отношении объектов, не включенных в санитарную классификацию;

2)	территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении объектов III - V класса опасности в соответствии с санитарной классификацией, а также в отношении групп объектов, в состав которых входят объекты III - V класса опасности.

## 3.5. Зоны санитарной охраны

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч.ч. 1,2 ст. 43 Водного кодекса РФ для целей питьевого водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Для водозаборов подземных вод граница 1-го пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница 2-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница 3-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*, утвержденным Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр (далее по тексту - СП 31.13330.2021).

Для площадок станций водоподготовки с зоной санитарной охраны первого пояса должен приниматься полный объем технических средств охраны; для площадок станций водоподготовки с напорными фильтрами, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен – ограждение (предусмотренное согласно п. 15.4. СП 31.13330.2021) и охранное освещение; для площадок сооружений забора подземной и поверхностной воды и насосных станций первого подъема, а также для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен, размещаемых на предприятиях, территория которых имеет ограждение и сторожевую охрану, - ограждение, (предусмотренное согласно п. 15.4. СП 31.13330.2021).

К зданиям и сооружениям водопровода, расположенным вне поселений и предприятий, а также в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод, следует предусматривать подъезды и проезды с облегченным усовершенствованным покрытием.

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, в границах ЗСО должны соблюдаться особые условия использования земельных участков и участков акваторий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не допускается нахождение источников загрязнения почвы и грунтовых вод в месте пролегания водоводов в пределах 10 метров от водовода по обе его стороны и не менее 20 метров при диаметре водоводов более 1000 миллиметров.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.